# Example how to proceed during data processing

target:

Cíl: stanovení charakteristické hodnoty sk

- Stažení dat z database pomocí softwaru LoadData (napr. profile MDATA) :

Výsledek dotazu:

LoadData: Doplnění kódu pro chybějící hodnoty – kde jsou v datech mezery (tento krok není potřeba provádět, pokud v ProClimDB vytvoříme Info filu - menu Get info – Create Info_file):

- V ProClimDB:

  - Vytvoření Info filu (menu Get info – Create Info_file):

Pokud nechceme pracovat se stanicemi, která mají krátká měření, můžeme takové stanice (řádky) označit v Info_filu na smazání (např. stanice které měří méně než 20 roků):  View: tlačítko Command, zadej příkaz:

delete all for length<20

  - Import geografie do Info_filu (menu Get info – Import geography):

  - Výsledný Info file:

  - Výpočet maxim za zimní období (menu Tools – Get seasonal extremes):

Poznámka: při zobrazení hodnot je vidět, že jsou v datech problémy – období se samými nulami!!!

Řádky, kde je nulová hodnota (a je to evidentně chyba), můžeme z dalšího zpracování vyřadit: při View stiskněte tlačítko Command a napište:

replace valmon08 with -999 all for valmon08=0

  - Výpočet hodnot s 50tiletou periodou opakování (menu Calculate – GEV CDF):

Po výpočtu je potřeba zkontrolovat, jestli p-hodnoty jsou dostatečně vysoké (tzn. jestli jsme použili vhodné rozdělení), to najdeme v souboru data\normal_cdf.dbf

Dále nás zajimá výstup v souboru data\return_p.dbf, konkrétně 50tileté hodnoty:

otevřeme dané řádky v Excelu (abychom si mohli vykreslit graf) – pomocí pravého tlačítka při prohlížení souboru (View):  pravé tlačítko na sloupci Alt_1 (označení period opakování) – vyber Filter out into Excel  a hodnotu 50.

Zobrazeni v Excelu:

V Excelu: nahrazení kódů pro chybějící hodnoty prázdnými buňkami:

A vykreslení závislosti nadm. výšky na 50tileté hodnotě (periodě opakování), včetně přidání trendu (typ grafu : XY bodový, přidat spojnici trendu)

Pro požadovanou nadmořskou výšku odečteme hodnotu SVH v mm a převedeme na kPa (např. 70mm*0.00981 = 0,69 kPa).

Zkonzultujeme s mapou z normy!

www.climahom.eu